# Kajian Implementasi Alokasi Frekuensi Komunikasi Untuk Pelayaran Rakyat Di Indonesia

# Universitas Telkom

Bagian ini sengaja dikosongkan

TENGKU AHMAD RIZA1

1D3 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Ilmu Terapan (Universitas Telkom)

Email : tengkuriza@telkomuniversity.ac.id

## Abstrak

Dalam penelitian ini dilakukan kajian implementasi alokasi spektrum frekuensi yang digunakan khusus untuk pelayaran rakyat di Indonesia. Alokasi spektrum frekuensi ini dapat digunakan oleh nelayan untuk melakukan komunikasi antar nelayan nyaman dan dengan menggunakan perangkat komunikasi dengan harga yang relatif murah dengan menggunakan frekuensi yang resmi. Dimana untuk menetapkan frekuensi digunakan dengan melakukan studi literatur dan benchmark dengan negara-negara tetangga yang memiliki jumlah nelayan yang besar

Kata kunci: Spektrum Frekuensi, Pelayaran Rakyat, Perangkat Komunikasi.

## Abstract

In this research, a frequency spectrum allocation implementation study used special for sea transport of civil marine in Indonesia. this frequency Spectrum allocation can be used by fisherman to communications fisherman to fisherman and by using communications peripheral at the price of which cheap by using formal frequency. Where to specify frequency used and benchmark literature study with neighbour nations owning big fisherman

Keywords: Frequency Spectrum, Civil marine, Communication Peripheral.

## 1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia mempunyai kondisii geografis yang unik dan sangat luas kurang lebih  terdiri dari ribuan pulau yang di kelilingi lautan dengan kondisi demografi yang sangat tersebar dan konsentrasi penduduk di beberapa pulau-pulau tertentu, antara lain di pulau Jawa, Bali, Sumatera dan beberapa pulau lainnya secara tidak merata. Mengingat kondisi geographis dan demografis seperti tersebut maka salah satu alat pemersatu bangsa yang sangat potensial di Indonesia adalah terselenggaranya telekomunikasi secara baik, terjangkau oleh masyarakat luas dan dengan cakupan yang optimal di seluruh pelosok wilayah Indonesia dan juga.

Beberapa frekuensi berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, diantaranya adalah frekuensi Maritim. Kebutuhan frekuensi maritim semakin banyak sesuai dengan banyaknya pembangunan pelabuhan yang di tiap Negara. Kebutuhan akan alokasi frekuensi maritim bagi Indonesia sangat penting, lokasi Indonesia yang strategis, diapit oleh benua Australia, asia dan amerika, serta diantara samudra hindia dan pacific menjadikan Indonesia satu-satunya Negara yang paling berpotensi menjadi Negara transit bagi kapal laut, selain kapal-kapal besar Indonesia juga mempunyai kapal-kapal kecil di bawah 300 GT (Gross Ton) yang disebut sebagai kapal nelayan atau yang lebih dikenal dengan sebutan pelayaran rakyat.

Pelayaran rakyat merupakan kegiatan di lautan yang dilakukan oleh nelayan tradisional dengan menggunakan kapal kayu yang dibuat dengan teknologi tradisional, sehingga mempunyai jangkauan operasi dan kemampuan teknisnya yang relatif terbatas.

Gambar 1. Kapal Nelayan Indonesia (yudiweb.wordpress.com)

## 2. DASAR TEORI

### 2.1 Spektrum Frekuensi Radio

Spektrum Frekuensi merupakan istilah penamaan yang diberikan untuk mengukur jumlah atau panjang gelombang radio yang beredar dalam ukuran satu detik. Atau dengan kata lain frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu detik(7).

Dan, satuan ukuran yang digunakan adalah Hertz (Hz). Kata Hertz diambil dari nama Heinrich Hertz, Ilmuwan Jerman yang pertama kali membuktikan Teori Gelombang Elektromagnetik.

Sementara pengertian Spektrum Frekuensi Radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 Ghz sebagai satuan getaran gelombang terdapat dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa). Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia ditetapkan dengan mengacu kepada alokasi Spektrum Frekuensi Radio Internasional untuk wilayah 3 ( region 3 ) sesuai Peraturan Radio yang ditetapkan oleh Himpunan Telekomunikasi Internasional ( ITU ) ITU Radio Regulation 2012 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia.

2.2 Pelayaran Rakyat

Indonesia merupakan salah satu negera kepualauan dengan jumlah pulau lebih kurang 17.480 pulau dengan  dengan bentangan laut selaus 5,8 juta km2, sehingga Indonesia selain terkenal sebagai negara kepulauan juga negara maritim didunia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2011 telah menyebutkan bahwa pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.

Pelayaran rakyat merupakan kegiatan di lautan yang dilakukan oleh nelayan tradisional dengan menggunakan kapal kayu yang dibuat dengan teknologi tradisional, sehingga mempunyai jangkauan operasi dan kemampuan teknisnya yang relatif terbatas.

Gambar 2 Kapal nelayan

Gambar 3 kapal nelayan

2.3 Perangkat Komunikasi

Definisi atau pengertian alat komunikasi adalah semua media yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang. Alat komunikasi ini juga bukan hanya menyampaikan

informasi saja tetapi juga menghasilkan informasi.

Berdasarkan medium fisik yang digunakan, sistem komunikasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu sistem komunikasi kabel dan nirkabel. Fokus penelitian ini adalah sistem komunikasi nirkabel dengan menggunakan frekuensi radio atau gelombang radio sebagai medium pembawa informasi atau lebih dikenal dengan sistem komunikasi radio. Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio yang memiliki lebar tertentu. Undang-undang penyiaran No. 32/2002 Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan bahwa spektrum frekuensi radio merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat di udara serta ruang angkasa tanpa medium buatan dan tidak dapat dibuat atau didaur ulang oleh manusia (Presiden Republik Indonesia, 2002). Gelombang radio merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik pada spektrum frekuensi radio dengan panjang gelombang lebih dari 10-3 meter dan berada pada daerah MHz (Mussafi, 2013, hal. 4). Sistem komunikasi radio juga dapat diartikan sebagai sistem komunikasi yang tidak menggunakan kawat dalam proses perambatannya melainkan menggunakan udara atau ruang angkasa sebagai pengantar.

Sistem komunikasi radio pada dasarnya terdiri dari 3 bagian yaitu pesawat radio, antena, dan power supply. Pesawat radio atau perangkat radio berdasarkan fungsinya terbagi menjadi bagian pemancar (transmitter) dan bagian penerima (receiver) yang menjadi satu kesatuan transceiver.

Penggunaan sistem komunikasi nirkabel untuk band frekuensi maritim mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sistem komunikasi kapal digunakan untuk berhubungan antara awak kapal yang berada pada satu kapal, kapal lain, petugas darat, dan stakeholder lain yang terkait dengan aktivitas pelayaran. Baiknya sistem komunikasi yang terdapat pada kapal laut merupakan hal yang penting mengingat angka kecelakaan transportasi di laut Indonesia cukup tinggi disebabkan oleh buruknya sistem komunikasi yang terdapat di kapal (wahab, 2014)

## 3. PEMBAHASAN

  - Identifikasi Permasalahan

Sistem navigasi dan komunikasi untuk aktivitas bergerak idealnya menggunakan alat atau perangkat nirkabel dengan spektrum frekuensi radio sebagai mediumnya.

Pelayaran telah menggunakan berbagai jenis alat dan perangkat telekomunikasi dalam sistem navigasi dan komunikasi dengan frekuensi radio sebagaii mediumnya diantaranya (Wahab, 2014) :

1. Handphone

Handphone sebagai salah satu alat komunikasi yang banyak beredar di masyarakat mengusung fleksibilitas sebagai salah satu keunggulannya. Menggunakan handphone untuk menghubungi nahkoda atau awak kapal.

2. Handy Talky

Kapal lumba-lumba biasanya menggunakan alat komunikasi handy talky (HT) yang bekerja pada frekuensi Very High Frequency (VHF). HT dengan frekuensi kerja VHF juga digunakan salah satu pemilik kapal perseorangan sehingga biasanya komunikasi hanya terjadi antara kedua pihak tersebut. Petugas di kantor syahbandar juga menggunakan HT pada frekuensi level High Frequency (HF) untuk memandu kedatangan dan keberangkatan kapal.

3. High Frequency Tranceiver

Komunikasi Menggunakan HF tranceiver pada frekuensi 9.932.5 MHz Mode Upper Side Band (USB). Perangkat ini digunakan untuk koordinasi darat-darat serta memonitor kapal-kapal nelayan di laut (posisi kapal, keselamatan kapal).

4. Very High Frequency Tranceiver

Dengan jarak jangkau 100 meter, nahkoda kapal patroli biasanya menggunakan VHF tranceiver pada channel 5 dan 6 untuk berkomunikasi dengan kapal mitra (kapal pengangkut). Komunikasi juga dapat dilakukan pada channel 8 dan 16 namun karena sangat umum digunakan sehingga informasi yang diperoleh kurang jelas. Kapal-kapal nelayan juga menggunakan perangkat ini untuk komunikasi ke penampung ikan. Namun, perangkat ini rentan terhadap interferensi frekuensi sehingga sering terjadi doubling.

5. Global Positioning System

Nahkoda kapal patroli dari kantor syahbandar menggunakan GPS untuk memantau posisi kapal dan kondisi cuaca. GPS yang terintegrasi dengan radar digunakan sebagai perangkat navigasi untuk mengetahui posisi ikan.

6. Radio Pantai

Radio pantai merupakan salah satu media komunikasi milik Kementerian Perhubungan. Fungsi utama adalah sebagai sarana koordinasi dan mediator distribusi informasi, khususnya terkait dengan aktivitas keberangkatan dan kedatangan kapal. Radio pantai digunakan untuk komunikasi dengan petugas syahbandar. Radio pantai ini memiliki transmitter dan receiver diletakkan terpisah karena daya yag digunakan besar yaitu 1 KW sehingga rentan terhadap interferensi. Transmitter menggunakan sistem komunikasi duplex pada band frekuensi HF. Biasanya menggunakan pasangan frekuensi 6510 dan 6215. Selain kedua frekuensi tersebut, radio pantai juga biasanya beroperasi di 9910, 8121, 8806, dan 8282. Perpindahan ke frekuensi yang lebih tinggi dimaksudkan untuk memperoleh kualitas suara yang lebih jelas. Transmitter terhubung dengan radio pantai lain dan menara suar. Adanya kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantu stasiun radio pantai untuk memperoleh informasi cuaca yang dapat didistribusikan ke kapal-kapal nelayan tetapi stasiun radio ini tidak dapat memantau posisi kapal. Adapun perangkat receiver biasanya juga menggunakan Ultra High Frequency (UHF) untuk berkomunikasi dengan radio kecil. Diterbitkannya peraturan yang membebaskan pendirian stasiun radio pantai mengakibatkan jumlah kapal-kapal nelayan yang melapor melalui stasiun radio pantai pemerintah semakin menurun.

Saat ini masih banyak kapal nelayan atau yang dikenal dengan pelayaran rakyat yang tidak menggunakan komunikasi minimal sesuai dgn standarat Internasional ITU (International Telecommunication Union) Radio Regulation Tahun 2012 Artikel 31 dan Appedix 15 menyatakan bahwa setiap kapal harus memiliki GMDSS (Global maritime Distress and Safety System), yaitu perangkat yang memiliki :

- Emergency position-indicating radio beacon (EPIRB). Berlokasi pada frekwensi 406 MHz, alat ini terhubung dengan satelit SAR Cospas-Sarsat yang dikembangkan oleh Kanada, Prancis, AS danRusia.

- Navtex, alat untuk menyebarluaskan informasi pelayaran, ramalan cuaca dan lainnya. Berbentuk printer dan dipasang di ruang kendali/anjungan, alat ini mencetak secara otomatis seluruh informasi cuaca, informasi pelayaran dan lain-lain untuk kepentingan nahkoda atau awak kapal.

- Sistem satelit Inmarsat yang terdiri dari Inmarsat A, B, C and F77.

- Radio telepon dan radio teleks berfrekwensi tinggi.

- Search and rescue transponder (SART) yang berfungsi melokalisasi kapal yang sedang berada dalam keadaan darurat.

- Digital selective calling (DSC) adalah system pengiriman berita berbentuk text yang digunakan untuk mengirim berita secara otomatis dengan menggunakan system radio VHF-FM Marine Band dan High Frequency (HF). Teknik pengolahan digital pada system DSC dikombinasikan dengan penggunaan bandwidth receiver yang sempit, menghasilkan sinyal DSC yang relative bebas dari noise.Berada pada frekwensi MF, HF dan VHF, fungsi utamanya mengenali panggilan dari kapal ke kapal, kapal-ke-pantai dan pantai-ke-kapal.Kapal yang memasang alat ini biasanya dikenali dengan 9 digit angka maritime mobile service identity.DSC diperkenalkan kepada dunia pelayaran agar dalam keadaan darurat seorang awak kapal tidak perlu terpaku di depan pesawat radionya dalam menangani keadaan.

Gambar 4 Alat Komunikasi DSC

Diatas adalah tombol DSC pada radio ICOM M602 VHF-FM Marine Band. Untuk pengoperasiannya sendiri system DSC digunakan untuk komunikasi kapal ke kapal, kapal ke darat maupun sebaliknya.Sistem DSC mengirimkan berbagai macam informasi, seperti :

Prioritas panggilan (Distress, Urgency, Safety atau Routine), Nomor MMSI (Maritime Mobile Service Identity ), Posisikapal, dan lain-lain. Frekuensi radio yang digunakan Sistem DSC, channel 70 pada VHF-FM Marine Band dan channel 2187.5 kHz pada MF/HF.

Peralatan GMDSS diatas memiliki harga yang sangat mahal, sehingga sangat menyulitkan nelayan membeli perangkat tersebut sehingga diperlukan suatu kajian penggunaan perangkat komunikasi yang lebih sederhana dan murah yang dapat dibeli oleh nelayan yang ada di Indonesia sehingga sesuai dengan aturan di Indonesia juga, yaitu :

Undang-undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan Pasal 4 mencantumkan keberadaan sistem komunikasi di kapal sebagai syarat penerbitan Surat Kelayakan Kapal Perikanan dengan kriteria sebagai berikut:

Kapal dengan ukuran <150 GT atau (<425 M3) harus dilengkapi dengan alat komunikasi radio yang siap digunakan dalam keadaan bahaya serta alat navigasi.

  - Identifikasi Frekuensi Saat Ini

Berikut ini merupakan identifikasi frekuensi saat ini yang dapat dan layak digunakan ssebagai frekuensi pelayaran rakyat berdasarkan aturan Internasional ITU Radio Regulation tahun 2012 dan Nasional Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia aturan mengenai pelayaran rakyat, antara lain :

- Frekuensi 159.05 MHz dan 159.075 MHz

Pembahasan :

Frekuensi 159.05 dan 159.075 MHz berada pada rentang frekuensi 156.8375 – 161.9625 yang peruntukkannya menurut ITU Radio Regulation 2012 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia adalah Tetap Bergerak, juga di dalam Artikel 5.226 dinyatakan bahwa : diperuntukkan dinas radiokomunikasi VHF bergerak maritim, sehingga bisa digunakan sebagai frekuensi Pelayaran rakyat untuk komunikasi.

- Frekuensi   172 – 173 MHz

Frekuensi 172 – 173 MHz merupakan frekuensi yang pernah digunakan oleh alat komunikasi pager.

Pembahasan :

Frekuensi 172-173 MHz berada pada range frekuensi 162.0375 – 174 MHz yang peruntukkannya menurut ITU Radio Regulation 2012 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia adalah Tetap Bergerak, juga di dalam Artikel 5.226 dinyatakan bahwa : diperuntukkan dinas radiokomunikasi VHF bergerak maritim, sehingga bisa digunakan sebagai frekuensi Pelayaran rakyat untuk komunikasi.

- Frekuensi 2170 – 2173.5 kHz

Pembahasan :

Pada alokasi frekuensi ini, semua layanan bergerak maritim dapat dilakukan, misalnya: radiotelephony, radiotelegraphy, radio buoy, komunikasi kerja, pelayaran rakyat, sehingga bisa digunakan sebagai frekuensi Pelayaran rakyat untuk komunikasi.

- Frekuensi 2190.5 - 2194 kHz

Pembahasan :

Pada alokasi frekuensi ini, semua layanan bergerak maritim dapat dilakukan, misalnya: radiotelephony, radiotelegraphy, radio buoy, komunikasi kerja, pelayaran rakyat, sehingga bisa digunakan sebagai frekuensi Pelayaran rakyat untuk komunikasi.

- Frekuensi 8100 - 8195 kHz

Pembahasan :

Pada alokasi frekuensi ini, semua layanan bergerak maritim memungkinkan dilakukan, misalnya: radiotelephony, radiotelegraphy, radio buoy, komunikasi kerja, pelayaran rakyat, sehingga bisa digunakan sebagai frekuensi Pelayaran rakyat untuk komunikasi.

- Frekuensi 18780 - 18900 kHz

Pembahasan :

Pada alokasi frekuensi ini, semua layanan bergerak maritim memungkinkan dilakukan, misalnya: radiotelephony, radiotelegraphy, radio buoy, komunikasi kerja, pelayaran rakyat, sehingga bisa digunakan sebagai frekuensi Pelayaran rakyat untuk komunikasi

- Frekuensi 25070 - 25210 kHz

Pembahasan :

Pada alokasi frekuensi ini, semua layanan bergerak maritim memungkinkan dilakukan, misalnya: radiotelephony, radiotelegraphy, radio buoy, komunikasi kerja, pelayaran rakyat, dll. sehingga bisa digunakan sebagai frekuensi Pelayaran rakyat untuk komunikasi.

  - Benchmark Negara Lainnya

Berikut ini merupakan benchmark atau stud literatur penerapan penggunaan frekuensi khusus untuk pelayaran rakyat di negara lain, antara lain adalah :

- United Emirat Arab (Telecommunication Regulation Authority)Menyatakan bahwa kapal nelayan atau pelayaran rakyat yang lebih kecil dari 300 GT di kategorikan sebagai kapal kecil untuk memancing hanya memerlukan 1 set radio komunikasi VHF dengan frekuensi 157.425 MHz simplex (kanal 88) dan frekuensi 156.80 MHz (Kanal 16) untuk gawat darurat (Emergency calls) dan untuk panggilan Distress saja.

- Negara New Zealand

Untuk kapal yang lebih kecil dari 300 GT dan tidak melewati garis pantai, maka pemerintah New Zealand tidak mewajibkan nelayan ini menggunakan radio GMDSS.

- Negara Jepang

Negara Jepang menggunakan beberapa perangkat komunikasi, antara lain :

Diresmikan penggunaannya dibulan Juni tahun 1983 untuk kapal-kapal pesiar atau kapal-kapal perikanan didaerah pesisir pantai yang membutuhkan komunikasi nirkabel, dengan memanfaatkan perangkat komunikasi di stasiun pantai dapat tersambung dengan jaringan telepon di darat, sehingga memungkinkan komunikasi langsung antara kapal dengan pihak-pihak yang ada didaratan, seperti: tim SAR atau dinas kesehatan dengan jarak jangkauan sekitar 50 km.

Diresmikan penggunaanya pada tahun 1988 (nama resminya: Sistem Informasi Area Perikanan (Fishery Area Information System)) yang digunakan oleh kapal-kapal berukuran kecil didaerah pesisir yang mempunyai struktur badan kapal terlalu menyulitkan untuk dimuati dengan perangkat wireless atau kapal tersebut tidak mempunyai pembangkit daya. Marine Community Horn menggunakan frekuensi 400MHz dan mengadopsi mode MCA yang menjamin keamanan panggilan dengan jarak jangkauan sekitar 30 km.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur dan benchmark dengan negera-negara tetangga, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Untuk komukasi antar nelayan dari satu kapal ke kepal lainnya menggunakan frekuensi VHF (Very High Frequency) 30 – 300 MHz dengan pertimbangan jarak jangkauan.

Di Indonesia dan beberapa negara untuk kapall di bawah 300 GT diberi frekuensi khusus termasuk kapal nelayan yang termasuk ke dalam kategori pelayaran rakyat di Indonesia.

Frekuensi yang di mungkinkan untuk digunakan oleh pelayaran rakyat adalah 2170-2173,5 KHz, 2190-2194 KHz, 8100-8195 KHz, 18780-18900 KHz, 25070-25210 KHz, 159.05 MHz, 159.075 MHz dan 172-173 MHz.

Hasil studi banding dengan negara lain seperti United Emirat Arab menggunakan frekuensi 156.80 Mhz (kanal 16) untuk gawat darurat dan radio komunikasi menggunakan frekuensi 157.425 MHz Simplex (kanal 88), negara Jepang mulai tahun 1988 menggunakan frekuensi 400 MHz

## DAFTAR rujukan

Wahab, Riva’atul Adaniah, Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi dalam Sistem Navigasi dan Komunikasi Aktivitas Perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitug, 2014, Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol.12 No.4 Desember 2014, hal 279-290.

Susilowati, Endang, Dari Pelabuhan Martapura ke Pelabuhan Trisakti : Pelayaran Perahu Rakyat Di antara Derap Modernisasi, 1965 – 1995, Jurnal Sejarah CITRA LEKHA, Vol. XVII, No.1 Februari 2013 hal 19-32.

International Telecommunication Union (ITU) Radio Regulation Tahun 2012

Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.

Peruturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 Tentang Telekomunikasi Pelayaran

https://id.wikipedia.org/wiki/Spektrum_frekuensi_radio  Diakses pada tanggal 19 Februari 2016.

http://teknikelektronika.com/pengertian-spektrum-frekuensi-radio-pengalokasiannya Diakses pada tanggal 19 Februari 2014.

http://www.telco.web.id/2012/07/spektrum-frekuensi.html  , Diakses pada tanggal 19 februar 2016

http://www.tu.bphn.go.id/substantif/Data/ISI%20KEGIATAN%20TAHUN%202006/18penelitian%20frekwensi%20radio.pdf   , Diakses pada tanggal 19 februar 2016

http://www.tu.bphn.go.id/substantif/Data/ISI%20KEGIATAN%20TAHUN%202006/18penelitian%20frekwensi%20radio.pdf   , Diakses pada tanggal 19 februarI 2016