# Implementasi Filter Finite Impulse Response (FIR) Window Hamming dan Blackman Menggunakan DSK TMS320C6713

Bagian ini sengaja dikosongkan

LITA LIDYAWATI1, pAULINE RAHMIATI2 ,YULI SUNARTI3

- Jurusan Teknik Elekto ITENAS

- Jurusan Teknik Elektro ITENAS

- Jurusan Teknik Elektro ITENAS

Email : ysunarti92@gmail.com

## Abstrak

Filter didefinisikan sebagai proses atau rangkaian yang melewatkan pita frekuensi tertentu yang diinginkan dan meredam pita frekuensi lainnya. Salah satu metode perancangan filter digital Finite Impulse Response (FIR) adalah metode windowing. Dalam penelitian ini digunakan jenis window Hamming dan Blackman. Simulasi dilakukan dengan menggunakan software Matlab dengan memasukan frekuensi passband, frekuensi stopband, ripple passband, dan stopband attenuation. Dengan frekuensi sampling sebesar 15000 Hz, frekuensi passband sebesar 3000 Hz, frekuensi stopband sebesar 5000 Hz. Setelah simulasi dilakukan implementasi filter dengan parameter yang sama menggunakan DSK TMS 320C6713 dengan bantuan software CCS. Simulasi dan implementasi dilakukan pada semua band frekuensi. Hasil pengujian terhadap implementasi filter adalah respon magnitude, frekuensi cut-off, bandwidth, dan faktor kualitas dengan hasil simulasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Kata kunci: filter digital, windowing, Hamming, Blackman, frekuensi cut-off .

## Abstract

Filter is defined as a process or series that skip certain desired frequency band and other frequency bands drown. One method of designing a digital filter Finite Impulse Response (FIR) is a windowing method. This study used the type of window Hamming and Blackman. Simulations performed using Matlab software by inserting a frequency passband, stopband frequency, passband ripple, and stopband attenuation. With a sampling frequency of 15,000 Hz, a frequency of 3000 Hz passband, stopband frequency of 5000 Hz. After the simulation is completed, implementation of the filter with the same parameters using TMS 320C6713 DSK with the help of software CCS. Simulation and implmentasi performed on all frequency bands. The test results of the implementation of the filter is the Magnitude response, the cut-off frequency, bandwidth, and quality factor with simulation results showed no significant difference.

Keywords: digital filter, windowing, Hamming, Blackman, cut-off frequency.

## 1. PENDAHULUAN

Filter dapat diartikan sebagai rangkaian yang melewatkan suatu pita frekuensi tertentu yang diinginkan dan meredam pita frekuensi lainnya. Filter dibagi menjadi dua jenis yaitu filter analog dan filter digital. Filter digital dapat dibuat dalam bentuk operasi software pada data yang disimpan dalam memori komputer atau dapat diimplemetasikan dengan Digital Signal Processor (DSP). Menurut respon impulse nya filter digital dibagi menjadi dua, yaitu filter Infinite Impulse Filter (IIR) dan filter Finite Impulse Filter (FIR). Filter FIR memiliki tanggapan impuls yang panjangnya terbatas dan tidak memiliki pole sehingga kestabilannya dapat dijamin. Salah satu metode dalam merancang filter FIR adalah metode windowing. Unjuk kerja windowing sangat tergantung tipe window itu sendiri dan pengaruh masing-masing window terhadap unjuk kerja filter serta mengatahui kelebihan dan kekurangan masing-masing window.

Kegiatan penelitian ini mengacu pada beberapa hasil penelitian tentang simulasi, perancangan,  dan implementasi  filter Finite Impulse Response (FIR) menggunakan MatLab dan DSK (DSP Starter Kit) TMS320C6713, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mrnjadi referensi tugas akhir ini yaitu, pada jurnal penelitian di Electronics and Communication, MIET (KUK) India. yang berjudul “Performance Analysis of FIR Filter Design by Using Rectangular, Hanning and Hamming Windows Methods” menganalisis simulasi filter dengan window rectangular, Hamming dan Hanning pada low pass filter dengan menggunakan software MatLab. (Sonika Gupta, 2012).

Pada jurnal penelitian di Universitas Tanjungpura yang berjudul “Desain dan Simulasi Filter FIR Menggunakan Metode Windowing” yaitu menganalisan filter digital FIR dengan beberapa metode window seperti Rectangular, Hanning , Hamming , dan Blackman pada low pass filter dengan menggunakan software MatLab.  (Mooniarsih, Neilcy T.2010).

Pada jurnal penelitian di Khulna University of Engineering & Technology, Bangladesh yang berjudul “Comparative Performance Analysis of Hamming, Hanning and Blackman Window” membandingkan kemampuan low pass filter, high pass filter, band pass filter, band stop filter dan all pass filter dari masing masing window yang tediri dari respon Magnitude, respon fasa, bandwidth noise ekivalen, transisi lebar side lobe, respon frekuensi, dan respon dalam waktu mengguakan simulasi MatLab,  kemudian dibandingkan dengan teori yang sudah ada. (Prajoy Podder, 2014).

Pada jurnal penelitian di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang berjudul “Perancangan dan Simulasi Low Pass Finite Impulse Response dengan Metode Windowing” menentukan jenis window yang dipakai untuk mendapat redaman sebesar -24 dB dengan nilai k terkecil adalah window Bartlet dengan respon frekuensi filter LPF pada frekuensi cut-off, Magnitude impuls respon sebesar 6 dB dan pada frekuensi stopband redamannya sebesar 35 dB. (Irmawan, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dilakukan simulasi, perancangan, dan implementasi filter FIR dengan metode window Hamming dan Blackman menggunkan Matlab dan DSP starter kit yaitu DSK TMS320C6713.

- METODOLOGI

- Perancangan Filter FIR

Untuk memulai perancangan, sebelumnya melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk mengetahui nilai dari spesifikasi filter. Dalam perancang filter FIR window Hamming dan Blackman digunakan frekuensi passband (Fp) sebesar 3000 Hz, frekuensi stopband (Fs) sebesar 5000 Hz, frekuensi sampling 15000 Hz, ripple passband sebesar 1 dB dan ripple stopband sebesar 40 dB. Parameter ini akan digunakan untuk filter LPF, HPF, BSF dan BPF window Hamming dan Blackman

- Spesifikasi yang diinginkan

ωp=2π.300015000=0.4πrad

ωs=2π.500015000=0.67πrad

fc=3000+50002=4000Hz

ωc=2π.400015000=0.53πrad

N≥8π0.31π-0.18π=29.629 diambil N=31 untuk window Hamming

N≥12π0.67π-0.4π=44.44 diambil N=45 untuk window Blackman

- α dapat dicari dengan n=N-12

α=31-12=15  untuk Hamming window

α=45-12=22  untuk Blackman window

- Persamaan input respons h(n) untuk LPF dengan Hamming window :

hdn=sin⁡(0.53πn-15)π(n-15)

wHamn=0.54-0.46cos2πnN-1, 0≤n≤N-10                                                    , lainnya

- Persamaan input respons h(n) untuk LPF dengan Blackman window :

hdn=sin⁡(0.53πn-22)π(n-22)

wBlackmann=0.42+0.5cos2πnN-1+0.08cos⁡(4πnN-1) , 0≤n≤N-10                                                    , lainnya

- Perancangan Simulasi dengan Matlab

Simulasi filter FIR dilakukan dengan dua tahap, yaitu simulasi menggunakan m-file kemudian dilanjutkan dengan simulasi Simulink.

- Simulasi menggunakan m-file

Perancangan simulasi filter FIR dengan penulisan m-file bertujuan untuk mendapatkan koefisien filter b dan a (koefisien pembilang dan penyebut fungsi alih filter). Langkah-langkah pemodelan simulasi menggunakan m-file secara singkat ditunjukan oleh diagram alir pada gambar 1

Gambar 1 Diagram Alir tahap simulasi menggunakan m-file

- Simulasi menggunakan Simulink

Setelah program m-file yang dibuat selesai, ,maka selanjutnya dilakukan simulasi dengan menggunakan simulink. Langkah-langkah pemodelan simulasi menggunakan simulink ditunjukan oleh diagram alir pada gambar 2

Gambar 2 Blok rangkaian simulasi filter FIR menggunakan simulink

Gambar 3 Diagram alir tahap simulasi menggunakan Simulink

2.3. Implementasi Filter FIR

Setelah simulasi selesai dilakukan, maka selanjutnya mengimplementasikan filter yang telah dirancang pada DSK TMS320C6713 dengan bantuan software Code Composer Studio (CCS) untuk menunjukan hasil dari karakteristik filter digital FIR window Hamming dan Blackman pada LPF, HPF, BPF, BSF. Dengan memodelkan sistem kali ini membuat blok diagram dari Simulink matlab dengan blok rangkaian seperti dibawah ini :

Gambar 4 Blok rangkaian implementasi filter FIR dengan simulink

Nilai koefisien filter yang diperoleh dari Simulink dengan matlab di-copy ke softaware CCS yang akan dikompilasi ulang dan hasilnya berupa kode hexa yang akan di-download ke DSK TMS320C6717. Dengan menghubungkan audio generator, DSK, PC, dan osiloskop lalu menetukan range frekuensi kerja yang digunakan sehinggan osiloskop mengeluarkan sinyal, hasilnya diamati dan dicatat. Hasil tersebut dibuat grafik respon frekeunsi berupa frekuensi terhadap magnitude.

Gambar 5 Diagram Alir Implementasi filter FIR dengan DSK TMS

- Pengujian dan Analisis

Pada pengujian filter digital FIR dengan metode window Hamming dan Blackman dilakukan simulasi menggunakan Matlab terlebih dahulu, untuk melihat respon frekuensi yang dihasilkan oleh Low Pass Filter (LPF), High Pass Filter (HPF), Band Pass Filter (BPF), dan Band Stop Filter (BSF). Nilai-nilai dari spesifikasi filter seperti frekuensi cut-off, frekuensi passband, frekuensi stopband, ripple passband, ripple stopband dan redaman passband maupun stopband-nya yang ditentukan pada simulasi juga digunakan dengan besaran yang sama pada implementasinya. Pada implemantasi dengan DSK TMS3206713 dilihat juga respon frekuensi dari filter-filter seperti di simulasi. Dari pengujian akan dididapatkan data yang kemudian dianalisa untuk menentukan unjuk kerja filter hasil rancangan. Hasil dari simulasi dengan Matlab dan implementasi dengan DSK kemudian diuji dan dianalisis dan menghasilkan beberapa hal, seperti :

- Grafik respon frekuensi Low Pass Filter (LPF), High Pass Filter (HPF), Band Pass Filter (BPF), dan Band Stop Filter (BSF) dari hasil simulasi filter yang menggunakan window Hamming dan Blackman.

- Grafik respon frekuensi Low Pass Filter (LPF), High Pass Filter (HPF), Band Pass Filter (BPF), dan Band Stop Filter (BSF) dari hasil implementasi filter yang menggunakan window Hamming dan Blackman.

3.1 Hasil Pengujian dan Analisis dengan Simulasi pada Matlab

Pengujian dan analisis pada Matlab akan meliputi 4 buah filter yaitu Low Pass Filter (LPF), High Pass Filter (HPF), Band Pass Filter (BPF), Band Stop Filter (BSF) dengan membandingkan respon frekuensi dua metode filter FIR, yaitu window Hamming dan Blackman.

3.1.1 Simulasi Low Pass Filter (LPF)

Pada simulasi ini dibuat LPF FIR Hamming dan Blackman yang melewatkan frekuensi dibawah atau frekuensi passband (Fs) sebesar 3000 Hz dengan ripple passband sebesar (Rp) 1dB dan ripple stopband (Rs) sebesar 40dB pada saat frekuensi stopband nya 5000 Hz. Data tersebut disampling dengan frekuensi sampling (Fs)  sebesar 15000 Hz. Hasil simulasi menghasilkan respon magnitude seperti gambar 6 sinyal mulai turun dari frekuensi passband (Fs) 3000 Hz. Frekuensi cut-off dilihat dari grafik saat magnitude filter -3dB maka frekuensinya sebesar 3975 Hz. Hasil ini cocok dengan hasil perhitungan yang diperoleh frekuensi cut-off yaitu 3975 Hz. Pada gambar grafik respon frekuensi pada window Hamming memiliki hasil penurunan yang lebih landai sesuai dengan teori karena window Hamming memiliki orde (N) yang lebih kecil dari window Blackman yaitu 31. Semakin kecil nilai orde suatu window, maka akan semakin landai.

3.1.2 Simulasi High Pass Filter (HPF)

Pada simulasi ini dibuat HPF FIR Hamming dan Blackman yang melewatkan frekuensi di atas atau frekuensi passband sebesar (Fp) 5000 Hz dengan redaman passband (Rp) sebesar 1 dB, frekuensi stopband (Fs) 3000 Hz dan redaman stopband (Rs) 40 dB. Data disampling dengan frekuensi sampling (Fs) sebesar 15000 Hz. Hasil simulasi menghasilkan respon magnitude seperti Gambar 6. Dari grafik simulasi diatas didapatkan respon magnitude HPF dengan window Hamming dan Blackman sinyal mulai naik secara tajam dari frekuensi 3000 Hz sampai 5000 Hz dan setelah 5000 Hz sinyal datar. Dari hasil perhitungan diperoleh frekuensi cut-off sebesar 5000 Hz. Untuk parameter yang sama,orde window Blackman lebih besar dibanding window Hamming, hal ini menyebabkan factor roll-off (tingkat kecuraman) filter dengan window Blackman lebih tajam daripada window Hamming. Orde filter dari window Hamming sebesar 31. Sementara untuk window Blackman sebesar 45.

3.1.3. Simulasi Band Pass Filter (BPF)

Pada simulasi ini dibuat BPF Hamming dan Blackman dengan frekuensi passband 5000 Hz-7000Hz, frekuensi stopband lebarnya 1000 Hz di kedua sisi passband, redaman passband 1 dB stopband 80 dB. Data disampling sebesar 15000 Hz. Hasil simulasinya menghasilkan respon magnitude seperti gambar 6 Sinyal mulai naik dari frekuensi 3000 Hz sampai 5000 Hz. Dari 5000 Hz sampai 6000 Hz sinyal relative datar, lalu dari 6000 Hz sinyal mulai turun, terlihat ripple pada kedua sisi nya. Dari hasil perhitungan Matlab diperoleh frekuensi cut-off pertama sebesar 4975 Hz dan frekuensi cut-off kedua sebesar 7000 Hz. Terlihat pada gambar 6 bahwa respon frekuensi window Blackman yang lebih landai. Dengan orde filter pada window Hamming sebesar 31. Sementara orde filter window Blackman sebesar 45. Dengan stopband attenuation gain pada window Hamming sebesar -52 dB dan Blackman sebesar -78 dB

3.1.4.Simulasi  Band Stop Filter (BSF)

Pada simulasi ini dibuat BSF Hamming dengan frekuensi stopband 5000 Hz-7000Hz, frekuensi stopband lebarnya 1000 Hz di kedua sisi passband, redaman passband 1 dB stopband 80 dB. Data disampling sebesar 15000 Hz. Hasil simulasinya menghasilkan respon magnitude seperti gambar 6 Dari grafik diatas didapatkan respon magnitude BSF dengan window Hamming dan Blackman. Pada window Hamming sinyal mulai turun dari frekuensi 3kHz sampai 5kHz, dari 5 kHz- 6 kHz sinyalnya diredam sebesar -50 dB, lalu dari 6 kHz sinyal naik sampai frekuensi 7 kHz dan diatas 7,5 kHz sinyal relative datar. Sama seperti respon magnitude window Hamming, pada window Blackman sinyal mulai turun dari frekuensi 3kHz sampai 5kHz, dari 5 kHz- 6 kHz sinyalnya diredam sebesar -70 dB, lalu dari 6 kHz sinyal naik sampai frekuensi 7 kHz dan diatas 7,5 kHz sinyal relative datar. Orde pada window Hamming sebesar 31. Sementara orde filter window Blackman sebesar 45.

Gambar 6 Respon Magnitude simulasi filter FIR

Dari semua hasil simulasi diatas, maka hasilnya dapat dirangkum seperti ditunjukan oleh tabel 1 :

Tabel 1 Parameter filter hasil simulasi

| Tipe Filter | Orde Filter | Faktor roll-off (dB/decade) | Frekuensi cut-off |  | Stopband attenuation (dB) | Bandwidth | Faktor kualitas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fc1 (Hz) | Fc2 (Hz) |  |  |  |
| LPF Hamming | 31 | -620 | 3975 | - | -52 | - |  |
| HPF Hamming | 31 | -620 | 5000 | - | -58 | - |  |
| BPF Hamming | 31 | -620 | 4975 | 7000 | -52 | 2025 | 2,95 |
| BSF Hamming | 31 | -620 | 3000 | 7000 | -48 | 4000 | 1,25 |
| LPF Blackman | 45 | -900 | 3975 | - | -78 | - |  |
| HPF Blackman | 45 | -900 | 5000 | - | -78 | - |  |
| BPF Blackman | 45 | -900 | 4975 | 7000 | -78 | 2025 | 2,95 |
| BSF Blackman | 45 | -900 | 3000 | 7000 | -72 | 4000 | 1,25 |

3.2. Hasil Implementasi Filter FIR pada DSK TMS 320C6713

Untuk melihat karakteristik filter  Low Pass Filter (LPF), High Pass Filter (HPF), Band Pass Filter (BPF), dan Band Stop Filter (BSF) pada filter FIR metode window Hamming dan Blackman  dengan implementasi DSK TMS320C6713, maka digunakan audio generator sebagai pembangkit frekuensi. Kemudian frekuensi diatur sebagai input ke DSK melalui LINE IN, dari LINE OUT di DSK dihubungkan ke osiloskop untuk melihat karakteristik sinyal output (Vout) yang dihasilkan. Hasilnya berupa besarnya tegangan output (Vout) seiring dengan kenaikan frekuensi input. Besarnya tegangan input (Vin) sebesar 6 Vpp , frekuensi sampling(Fs) = 15000 Hz, Frekuensi Passband (Fpass) = 3000 Hz, frekuensi stopband (Fstop) = 5000 Hz.

3.2.1 Implementasi Low Pass Filter (LPF)

Parameter yang digunakan pada implmenetasi LPF sama seperti perancangan dan simulasi. Besar tegangan input dibuat konstan sebesar 6 Vpp. Dari hasil percobaan terjadi drop tegangan dari tegangan input yang terjadi karena adanya rugi-rugi yang berdasal dari kabel-kabel yang digunakan untuk menghubungkan hardware yang digunakan maupun hardware (DSK, audio generator, osiloskop, PC). Hasil implementasi dapat dilihat pada gambar 7. Pada grafik Hamming, sinyal mulai turun pada saat 3000 Hz sampai 5800 Hz dan setelah itu terjadi ripple. Untuk mengetahui frekuensi cut-off dari hasil implementasi filter ini, maka dicari dengan mengurangi penguatan passband dengan -3 dB, yaitu diperoleh sebesar -7,6 dB – 3 dB = -10,6 dB. Pada saat Magnitude -10,6 dB maka frekuensi cut-off sebesar 3000 Hz. Dengan stopband attenuation yang diperoleh sebesar -25 dB. Pada grafik Blackman frekuensi cut-off yang diperoleh sebesar 3000 Hz. Sinyal mulai turun saat 3000 Hz sampai di 5000 Hz lalu terjadi ripple dan stopband attenuation sebesar -38 dB.

3.2.2 Implementasi High Pass Filter (HPF)

Dari hasil implmentasi dengan menggunkan parameter yang sama dengan simulasi , maka dihasilkan grafik respon Magnitude seperti gambar 7. Sama seperti LPF untuk mengetahui frekuensi cut-off dicari dengan mengurangi penguatan passband dengan hasil sebesar -10,6 dB, maka frekuensi cut-off Hamming sebesar 5600 Hz, sinyal mulai naik pada frekuensi 2800 Hz sampai di 6800 Hz setelah itu sinyal mulai datar. Sementara untuk Blackman  frekuensi cut-off sebesar 4600 Hz, sinyal mulai naik pada 3100 Hz sampai 4600 Hz setelah itu sinyal relative datar.

3.2.3 Implementasi Band Pass Filter (BPF)

Hasil implementasi dapat dilihat pada gambar 8, pada window Hamming sinyal mulai naik pada 3000 Hz sampai 5700 Hz dan sinyal mulai turun pada saat 6000 Hz sampai 9500 Hz. Besar frekuensi cut-off dan stopband attenuation dapat dilihat di table 2. Dari hasil respon Magnitude BPF Blackman terlihat lebih landai dibanding BPF Hamming.

3.2.4 Implmentasi Band Stop Filter (BSF)

Hasil implementasi dilihat pada gambar 8 sinyal mulai turun pada 2500 Hz sampai 4800 Hz lalu sinyal mulai naik sampai di 7400 Hz. Pada filter BPF window Hamming hasil implementasi ini terlihat berbeda dengan hasil simulasi. Besar frekuensi cut-off dapat dilihat pada table 2.

Gambar 7 Respon Magnitude implmentasi filter FIR LPF dan HPF

Gambar 8 Respon Magnitude implmentasi filter FIR BPF dan BSF

Tabel 2. Parameter filter hasil implementasi

| Tipe Filter | Orde Filter | Frekuensi cut-off |  | Stopband attenuation (dB) | Bandwidth | Faktor kualitas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fc1 (Hz) | Fc2 (Hz) |  |  |  |
| LPF Hamming | 31 | 3000 | - | -26 | - |  |
| HPF Hamming | 31 | 5600 | - | -49 | - |  |
| BPF Hamming | 31 | 4200 | 6600 | -41 | 2400 | 2,25 |
| BSF Hamming | 31 | 3600 | 6500 | -14 | 2900 | 1,74 |
| LPF Blackman | 45 | 3600 | - | -37 | - |  |
| HPF Blackman | 45 | 4800 | - | -35 | - |  |
| BPF Blackman | 45 | 4200 | 6700 | -15 | 2500 | 2,18 |
| BSF Blackman | 45 | 3400 | 6500 | -16 | 3100 | 1,59 |

Hasil dari simulasi dan implementasi pada tabel 1 dan tabel 2 dapat dibandingkan parameter filter berupa pengujian frekuensi cut-off yang bertujuan untuk mengetahui ketepatan frekuensi cut-off hasil simulasi dengan hasil implementasi yang hasilnya tidak ada penyimpangan yang cukup signifikan. Pada pengujian redaman stopband attenuation atau nilai gain tertinggi yang terjadi di daerah stopband yang bertujuan untuk mengetahui besarnya redaman yang dihasilkan filter. Secara teoritis semakin kecil atau semakin negative nilai redaman maka filter semakin baik, hal ini dikarenakan frekuensi yang tidak diinginkan dapat benar-benar dilemahkan, pada hasil percobaan simulasi lebih baik disbanding hasil implementasi. Sementara dari factor kualitas untuk filter BPF dan BSF Hamming dan Blackman hasil simulasi dan implementasi tidak terjadi penyimpangan yang jauh.

## 4. KESIMPULAN

4.1 KESIMPULAN

Setelah melakukan pengujian dan analisis dari simulasi dan implementasi filter FIR dengan metoda window Hamming dan Blackman, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Frekuensi cut-off hasil simulasi pada LPF Hamming dan Blackman sebesar 3975 Hz HPF Hamming dan Blackman sebesar 5000 Hz, BPF Hamming dan Blackman sebesar 4975 Hz dan 7000 Hz, BSF Hamming dan Blackman sebesar 3000 Hz dan 7000 Hz. Untuk faktor kualitas BPF Hamming dan Blackman sebesar 2,95. Sementara untuk BSF Hamming dan Blackman sebesar 1,25.

- Frekuensi cut-off pada hasil implementasi pada LPF Hamming 3000 Hz dan Blackman sebesar 3600 Hz, HPF Hamming 5600 Hz dan Blackman sebesar 4800 Hz, BPF Hamming 4200 Hz dan 6600 Hz, Blackman sebesar 4200 Hz dan 6700 Hz, BSF Hamming 3600 Hz dan 6500 Hz, Blackman sebesar 3400 Hz dan 6500 Hz. Untuk faktor kualitas BPF Hamming sebesar 2,25 BPF Blackman sebesar 2,18 dan BSF Hamming sebesar 1,74 BSF Blackman sebesar 1,59. Dari hasil simulasi dan implementasi tidak terlihat perbedaan yang signifikan.

- Hasil stopband attenuation simulasi LPF dan HPF Hamming sebesar -52 dB dan Blackman sebesar -78 dB, BPF Hamming -52 dB, Blackman sebesar -78 dB, BSF Hamming -48 dB, Blackman sebesar -72 dB.

- Hasil stopband attenuation implementasi LPF Hamming sebesar -26 dB dan Blackman sebesar -37 dB, HPF Hamming sebesar -49 dB dan Blackman -35 dB. BPF Hamming -41 dB, Blackman sebesar -15 dB, BSF Hamming -14 dB, Blackman sebesar -16 dB. Dari hasil diatas stopband attenuation yang baik adalah hasil simulasi karena nilainya semakin kecil atau semakin negative sehingga frekuensi yang tidak diinginkan dapat benar-benar dihilangkan atau dilemahkan hal ini dapat terjadi karena ada drop tegangan  yang terjadi karena adanya rugi-rugi (loss) yang berasal dari kabel-kabel yang digunakan saat implementasi.

- Faktor Q (Faktor Kualitas) pada hasil simulasi window Hamming dan Blackman mempunyai nilai yang sama, karena nilai frekuensi cut-off yang sama, nilai faktor kualitas berpengaruh pada bandwidth. Semakin besar nilai Q, maka lebar BW semakin besar.

- Respon Magnitude LPF, HPF dan BPF yang dihasilkan dari implementasi dengan DSK TMS320C6713 tidak berbeda jauh dengan hasil simulasi yang dihasilkan Matlab, tetapi cukup berbeda di-ripple nya, sementara pada BSF respon Magnitude yang dihasilkan cukup berbeda dengan simulasinya.

  - SARAN

- Perlunya untuk melakukan pengujian yang lebih banyak lagi dengan beragam sinyal input yang berbeda, misalnya sinyal suara dan sinyal audio.

- Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik juga diperlukan untuk melakukan pengujian dengan berbagai jumlah yang bervariasi sehingga diperoleh nilai yang optimal.

- Diharapkan simulasi dan impementasi filter FIR ini bias dibuat dengan metode window yang berbeda seperti Rectangular, Kaisar, Hanning sebagai perbandingan terhadap window Hamming dan Blackman dengan software Matlab ataupun software lain dan Digital Signal Processor (DSP) dengan DSK TMS320C6713 atau kit DSP lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

Irmawan. (2014). Perancangan dan Simulasi Low Pass Finite Impulse Response dengan Metode Windowing. Universitas Sriwijaya, Palembang.

Mooniarsih, Neilcy. (2010). Desain dan Simulasi Filter FIR Menggunakan Metode Windowing. Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Sonika, Gupta. (2012). Performance Analysis of FIR Filter Design by Using Rectangular, Hanning and Hamming Windows Methods. Electronics and Communication, MIET (KUK), India.

Prajoy, Podder. (2014). Comparative Performance Analysis of Hamming, Hanning and Blackman Window. Khulna University of Engineering & Technology, Bangladesh.

Santoso, Tri Budi. (2010). Implementasi Filter FIR secara Real Timen pada TMS 32C5402. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Tamba, Alfin (2015). Implementasi Filter Infinte Impulse Response (IIR) dengan Respon Butterworth dan Chebyshev Menggunakan DSK TMS320C6713. Institut Teknologi Nasional, Bandung.