Implementasi Teknik Watermarking Menggunakan FFT dan Spread Spectrum Watermark Pada Data Audio Digital

Bagian ini sengaja dikosongkan

HANNAN HARAHAP, GELAR BUDIMAN, LEDYA NOVAMIZANTI

Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro

Telkom University

hannan.aulia@gmail.com

## ABSTRAK

Penggunaan teknologi dan internet yang berkembang dengan pesat menyebabkan banyak pemalsuan dan penyebaran yang tidak sah terhadap data digital. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu teknologi yang dapat melindungi hak cipta data multimedia seperti audio. Teknik yang sering digunakan dalam perlindungan hak cipta adalah watermarking karena teknik ini memiliki tiga kriteria utama dalam keamanan data, yaitu robustness, imperceptibility, dan safety. Untuk itu, pada penelitian ini dirancang suatu skema yang dapat melindungi hak cipta data audio. Metode yang digunakan adalah Fast Fourier Transform, yang mengubah data audio asli ke dalam domain frekuensi sebelum dilakukan proses penyisipan watermark dan proses ekstraksi watermark. Watermark disebar pada komponen yang paling signifikan dari spektrum magnitud audio host. Teknik watermarking pada penelitian ini dapat menghasilkan Signal-to-Noise Ratio di atas 20 dB dan Bit Error Rate di bawah 5%.

Kata kunci: Audio watermarking, Copyright Protection, Fast Fourier Transform, Spektrum magnitud

## ABSTRACT

The use of technology and internet has grown rapidly that causes a lot of forgery and illegal proliferation of digital data. It needs a technology that can protect the copyright of multimedia data such as audio. The most common technique in copyright protection is watermarking because it has three main criteria in data security: robustness, imperceptibility, and safety. This research created a scheme that can protect a copyright of audio data. The method that we used is Fast Fourier Transform. This method changes the original audio data into frequency domain before the embedding and extraction process. The watermark is spread into the most significant component of the magnitude spectrum of audio host. This technique obtain Signal-to-Noise Ratio above 20 dB and Bit Error Rate below 5%.

Keywords: Audio watermarking, Copyright Protection, Fast Fourier Transform, Magnitude spectrum

# PENDAHULUAN

Digital audio watermarking adalah proses penyisipan suatu watermark (penanda) pada sinyal audio untuk menunjukkan keaslian dan kepemilikan. Penelitian mengenai metode watermarking telah banyak dilakukan untuk menciptakan suatu audio watermark yang kuat dan tidak terdeteksi. Beberapa metode yang sering digunakan adalah metode transformasi seperti Discrete Cosine Transform (DCT), Discrete Wavelet Transform (DWT), dan Fast Fourier Transform (FFT). Pada penelitian dengan DCT berjudul “Audio Watermarking in DCT: Embedding Strategy and Algorithm” (Zeng, 2008), dihasilkan SNR sebesar 27 dB hingga 28 dB dan robust terhadap serangan kompresi mp3. Penelitian lainnya dilakukan di domain wavelet yang mengacu pada besar SNR yang ditargetkan, semakin besar SNR yang diinginkan maka BER yang dihasilkan juga semakin besar (Pooyan, 2007).

Salah satu contoh teknik watermarking yang menggunakan metode FFT berjudul “Robust FFT Based Watermarking Scheme for Copyright Protection of Digital Audio Data” (Dhar, 2011). Penelitian tersebut menghasilkan watermarked audio yang robust dan nilai SNR yang cukup tinggi, namun watermark hanya disisipkan pada segmen tertentu dalam audio. Berdasarkan referensi tersebut, pada penelitian ini dilakukan proses watermarking pada domain frekuensi menggunakan FFT. Data watermark disebar sepanjang spektrum magnitud dari data audio host untuk meningkatkan ketahanan dan kualitas yang dihasilkan.

Implementasi dari teknik watermarking ini dilakukan menggunakan lima buah data audio dengan genre yang berbeda dan satu buah citra hitam putih sebagai data watermark yang akan disisipkan ke dalam audio.

## Digital Watermarking

Digital watermark banyak digunakan sebagai sistem perlindungan hak cipta dari data digital multimedia, seperti audio, gambar, dan video. Data penanda atau watermark tersebut dapat berupa gambar, suara, atau teks dan tidak harus sesuai dengan data asli yang menjadi host penyisipan watermark. Pada penelitian yang dilakukan Cox (Cox, 1995) disebutkan bahwa ada tiga aspek penting yang membedakan watermarking dengan teknik lain. Pertama, watermark bersifat tidak terlihat, tidak seperti bar code, watermark tidak mengurangi estetika dari data gambar host. Yang kedua, watermark tidak dapat dipisahkan dari data host tempat watermark tersebut disisipkan. Dan yang terakhir, watermark menjalani proses transformasi yang sama dengan data host. Artinya transformasi atau proses yang terjadi pada data tersebut dapat diketahui dari watermark yang dihasilkan. Ketiga hal tersebut menjadi atribut penting dalam beberapa aplikasi watermarking.

Teknik watermarking dibagi menjadi dua proses, yaitu proses penyisipan watermark dan proses ekstraksi watermark. Proses penyisipan watermark merupakan proses penggabungan antara data host dengan data watermark. Proses ektraksi watermark adalah proses untuk mendapatkan kembali data watermark yang telah disisipkan. Secara umum, proses penyisipan dilakukan dengan salah satu dari ketiga persamaan berikut ini:

Vi'=Vi+αXi						(1)

Vi'=Vi(1+αXi)					(2)

Vi'=Vi(eαXi)						(3)

Gambar 1. Alur (a) Penyisipan Watermark (b) Ekstraksi Watermark (Cox, 1995)

dimana Vi  adalah nilai dari data host dan Vi’ adalah nilai yang telah disisipkan watermark. Variabel Xi  merupakan data watermark berupa nilai (0,1) atau (-1,1) dan 𝞪 adalah skala/intesitas sisipan. Alur dari teknik watermarking pada data digital dapat dilihat pada gambar 1.

Terdapat beberapa kegunaan atau aplikasi dari digital watermarking, seperti broadcast monitoring, identifikasi kepemilikan, bukti kepemilikan, pelacakan transaksi, autentikasi, copy control, device control, dan legacy enhancement. Setiap aplikasi tersebut memiliki kebutuhan dan limitasi yang berbeda dari teknik watermarking (Cox, 1995).

## Fast Fourier Transform

Fast Fourier Transform (FFT) adalah suatu transformasi yang mengubah data digital ke domain frekuensi. FFT merupakan salah satu algoritma yang paling sering digunakan dalam menganalisis dan manipulasi data digital. Penelitian (Rockmore, 1999) menunjukkan bahwa FFT dapat diterapkan untuk banyak hal, seperti electroacoustic music dan pengolahan sinyal audio, pengolahan citra, medical imaging, pattern recognition, computational chemistry, dan lain-lain.

FFT merupakan perhitungan DFT (Discrete Fourier Transform) yang lebih efisien. DFT didefinisikan dengan persamaan:

Xk=j=0N-1X(j)WNjk						(4)

dimana WN=exp⁡(2π-1N)					(5)

Persamaan tersebut dapat dilihat sebagai matriks dari perkalian titik vektor WNjk dengan X. Invers dari DFT didefinisikan sebagai:

Xj=1Nk=0N-1X(k)jWN-jk					(6)

Maka, DFT akan membutuhkan perhitungan sebanyak N2, sedangkan dengan menggunakan FFT perhitungan yang dilakukan hanya sebanyak (N log2 N).

## Serangan Pada Watermarking

Serangan pada watermarking dilakukan untuk menguji ketahanan dari teknik watermarking tersebut. Serangan diberikan pada watermarked audio sebelum melewati proses ektraksi watermark. Beberapa contoh serangan yang diberikan adalah filtering, kompresi, resampling, penambahan noise, dan lain-lain. Berikut adalah penjelasan dari serangan tersebut:

- Filtering adalah proses menyaring frekuensi tertentu pada data digital. Filtering sendiri dibagi empat, yaitu low pass filter, high pass filter, band pass filter, band stop filter. Frekuensi yang akan disaring ditentukan dari frekuensi cut-off.

- Kompresi adalah proses untuk memperkecil ukuran data digital. Semakin kecil bit rate suatu data, maka akan semakin kecil ukurannya.

- Resampling adalah mengubah frekuensi sampling dari suatu data digital kemudian mengubah frekuensi sampling kembali ke awal.

- Penambahan noise atau derau adalah menambahkan noise seperti White noise, Pink noise, Gaussian noise, ke data digital.

## Parameter Evaluasi

Untuk mengevaluasi penelitian ini, diperlukan parameter-parameter untuk menilai keseluruhan performansi. Pada penelitian ini, akan digunakan dua buah parameter untuk mengevaluasi sistem yang dirancang, yaitu SNR dan BER.

SNR atau Signal-to-Noise Ratio adalah perbandingan daya dalam suatu sinyal terhadap daya yang dikandung oleh noise yang muncul. Semakin besar SNR maka semakin baik kualitas yang dihasilkan. SNR dihitung dengan menggunakan persamaan:

SNR=10 log10n=1NS2(n)n=1NSn-S*(n)2					(7)

BER atau Bit Error Rate adalah perbandingan antara jumlah error dengan total data. Semakin besar BER yang dihasilkan maka semakin jelek performansi sistem yang dilakukan. BER dihitung dengan persamaan:

BER=NerrorNbits						(8)

# METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan suatu teknik watermarking pada data audio digital yang dapat memproteksi hak cipta data tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, metodologi dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- Identifikasi masalah penelitian

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dari permasalahan yang ada menggunakan studi literatur. Literatur yang diambil berasal dari hasil penelitian baik dari paper journal, paper conference, maupun textbook yang berkaitan dengan tema penelitian.

- Desain model dan formulasi masalah

Penyebaran data secara bebas

Perubahan isi/content data digital secara ilegal

Data digital yang memiliki suatu ciri khas

Gambar 2. Model dan Formulasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan desain model dari permasalahan yang akan diselesaikan. Berikut adalah alur desain model dan formulasi masalah:

- Desain model pemecahan masalah dan kuantifikasi kompleksitas

Pada tahap ini didesain skema pemecahan masalah tentang teknik audio watermarking. Teknik ini dilakukan dengan menggabungkan dua buah data, yaitu data audio host dan data watermarking, yang menghasilkan suatu data digital yang kuat terhadap serangan signal processing dan data ini juga tidak mengubah kualitas dari data host. Dengan demikian, data digital tersebut memiliki suatu penanda atau ciri khas yang dapat menjadi bukti kepemilikan.

- Model pemecahan masalah dan validasi penelitian

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap teknik pemecahan masalah secara objektif dan subjektif. Pengujian secara objektif dilakukan dengan memberikan serangan berupa suatu signal processing terhadap watermarked audio untuk mengetahui ketahanannya. Serangan yang dilakukan berupa filtering, penambahan noise, kompresi, dan resampling. Kemudian dilakukan perhitungan SNR untuk menganalisis kualitas dari watermarked audio. Pengujian secara subjektif dilakukan dengan melakukan survei yang membandingkan audio asli dengan watermarked audio untuk mendukung analisis dari kualitas watermarking.

- Pengumpulan data dan analisis data

Data yang digunakan merupakan data hasil pengujian. Analisis yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui performansi dari sistem yang dilakukan dengan menghitung SNR dan BER.

- Penyimpulan hasil

Kesimpulan penelitian diambil berdasarkan data-data hasil pengujian dan capaian tujuan.

# HASIL DAN DISKUSI

Gambar 3. Citra Watermark

Untuk melakukan pengujian dari skema yang dirancang, digunakan lima buah data audio yang akan digunakan sebagai audio host, dan satu buah citra hitam putih berukuran 130x128 piksel yang akan digunakan sebagai watermark. Berikut adalah rincian dari data yang digunakan pada proses pengujian:

Tabel 1. Data Audio Host

| No. | Nama Audio | Genre Audio | Tipe Audio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Audio 1 | Musik Metal | Wav file, 44100 Hz |
| 2 | Audio 2 | Musik Klasik | Wav file, 44100 Hz |
| 3 | Audio 3 | Musik Jazz | Wav file, 44100 Hz |
| 4 | Audio 4 | Suara Manusia | Wav file, 44100 Hz |
| 5 | Audio 5 | Musik Pop | Wav file, 44100 Hz |

  - Hasil Uji Kualitas

Pengujian kualitas teknik watermarking pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, secara objektif dan subjektif. Pengujian secara kualitas dilakukan dengan melakukan survey kepada 10 orang yang mendengarkan dan membandingkan audio host dengan watermarked audio. Nilai yang diberikan dari 1-5. Skala penilaian MOS dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil survey dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Grafik Mean Opinion Score

Tabel 2. Skala Penilaian MOS

| Quality |  | Impairment |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Excellent | 5 | Impreceptible |
| 4 | Good | 4 | Perceptible, but not anoyying |
| 3 | Fair | 3 | Slightly annoying |
| 2 | Poor | 2 | Annoying |
| 1 | Bad | 1 | Very Annoying |

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa watermarked audio yang dihasilkan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari audio host. Hal ini menunjukkan bahwa teknik watermarking yang dilakukan tidak mengubah kualitas dari audio aslinya.

Pengujian kualitas juga dilakukan secara objektif dengan melakukan perhitungan SNR. Hasil SNR dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil SNR

| Name | 𝛼=0.05 | 𝛼=0.1 | 𝛼=0.2 | 𝛼=0.3 | 𝛼=0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Audio 1 | 40,22 | 34,20 | 28,17 | 24,65 | 22,15 |
| Audio 2 | 40,71 | 34,68 | 28,66 | 25,14 | 22,64 |
| Audio 3 | 39,78 | 33,76 | 27,74 | 24,22 | 21,72 |
| Audio 4 | 41,08 | 35,06 | 29,04 | 25,51 | 23,01 |
| Audio 5 | 40,64 | 34,62 | 28,59 | 25,07 | 22,57 |

Gambar 5. Grafik Pengaruh 𝞪 Terhadap SNR

Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa besar intensitas yang disisipkan mempengaruhi SNR yang dihasilkan. Semakin besar nilai 𝛼 maka SNR yang dihasilkan akan semakin rendah. Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa skema teknik watermarking ini dapat menghasilkan nilai SNR yang sangat baik. SNR yang dihasilkan lebih besar dari 20 dB untuk intensitas yang lebih kecil dari 0,4.

Dari hasil MOS dan SNR di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik watermarking yang dilakukan bersifat imperceptible karena tidak mengubah kualitas dari sinyal host.

  - Hasil Uji Ketahanan

Pengujian ketahanan dilakukan dengan membandingkan dua buah citra hitam-putih, yaitu citra yang didapat setelah hasil ekstraksi dengan citra asli yang disisipkan. Semakin banyak perbedaan antara kedua citra tersebut maka akan semakin besar BER yang dihasilkan. Pengujian ini dilakukan dengan dua cara, dengan menambahkan serangan dan dengan tanpa serangan. Serangan yang ditambahkan berupa Low Pass Filter (LPF), penambahan noise AWGN, resampling, dan kompresi.

    - Tanpa Serangan

Hasil dari pengujian ketahanan watermarking tanpa ditambahkan serangan dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 6.

Tabel 4. Hasil BER Tanpa Serangan

| Name | 𝛼=0.05 | 𝛼=0.1 | 𝛼=0.2 | 𝛼=0.3 | 𝛼=0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Audio 1 | 0,012% | 0,012% | 0,012% | 0,012% | 0,012% |
| Audio 2 | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
| Audio 3 | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% |
| Audio 4 | 0,49% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,45% |
| Audio 5 | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% |

Gambar 6. Citra Hasil Ekstraksi dengan 𝛼=0,05 Pada (a) Audio 1 (b) Audio 2 (c) Audio 3 (d) Audio 4 (e) Audio 5

Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa 𝛼 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai BER. BER yang dihasilkan justru bergantung pada jenis audionya. Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa Audio 3 dan Audio 4 memiliki hasil yang hampir sama. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki area silence. Audio 2 dan Audio 5 juga menunjukkan hasil yang hampir sama karena kedua audio ini memiliki amplituda yang hampir sama. Audio 1 menunjukkan nilai BER yang paling rendah karena audio ini memiliki nilai amplituda yang paling besar sehingga menghasilkan spektrum magnitud yang besar juga. Citra hasil ekstraksi dari setiap audio yang memiliki BER yang paling tinggi, yaitu pada 𝛼=0,05, dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Grafik Pengaruh 𝛼 Terhadap BER

Dengan Serangan LPF

Pengujian ini dilakukan dengan melakukan low pass filter pada watermarked audio sebelum melakukan proses ekstraksi. Filtering dilakukan dengan frekuensi cut-off yang berbeda-beda. Hasil pengujian dengan serangan LPF dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. BER Setelah Serangan LPF

| Frekuensi Cut-off | BER (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Audio 1 | Audio 2 | Audio 3 | Audio 4 | Audio 5 |
| 4000 Hz | 9,68 | 7,05 | 8,49 | 4,23 | 9,14 |
| 8000 Hz | 1,17 | 0,45 | 2,71 | 0,73 | 5,99 |
| 12000 Hz | 0,36 | 0,12 | 0,80 | 0,47 | 3,06 |
| 16000 Hz | 0,12 | 0,12 | 0,44 | 0,47 | 0,4 |

Gambar 8. Citra Hasil Ekstraksi Setelah LPF dengan Frekunsi Cut-off 4000 Hz Pada (a) Audio 1 (b) Audio 2 (c) Audio 3 (d) Audio 4 (e) Audio 5

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BER yang dihasilkan meningkat. Besar frekuensi cut-off juga mempengaruhi besar BER. Jika frekuensi cut-off mendekati frekuensi 22050 Hz (fs/2), BER yang dihasilkan akan semakin kecil. Hasil ektraksi citra dengan BER tertinggi dapat dilihat pada Gambar 8.

Dari Gambar 8 dapat dilihat bahwa citra hasil ektraksi tetap bisa terlihat dengan jelas. Oleh karena itu, teknik watermarking yang dilakukan memiliki ketahanan yang baik terhadap serangan LPF.

    - Dengan Serangan AWGN

Pengujian ini dilakukan dengan menambahkan AWGN atau Addaptive White Gaussian Noise ke watermarked audio sebelum melewati proses ekstraksi. Hasil Pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. BER Setelah Serangan AWGN

| AWGN Power | BER (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Audio 1 | Audio 2 | Audio 3 | Audio 4 | Audio 5 |
| 30 dB | 11.91 | 39.30 | 37.28 | 26.53 | 21.03 |
| 40 dB | 0.93 | 20.75 | 20.06 | 10.97 | 5.08 |
| 50 dB | 0.012 | 5.48 | 6.00 | 1.98 | 0.22 |
| 60 dB | 0.012 | 0.26 | 0.77 | 0.55 | 0.14 |

Gambar 9. Citra Hasil Ekstraksi Setelah Serangan AWGN sebesar 30 dB Pada (a) Audio 1 (b) Audio 2 (c) Audio 3 (d) Audio 4 (e) Audio 5

Dengan menambahkan AWGN sebesar 30 dB dapat merusak citra watermark yang disisipkan. Tetapi pada AWGN 40 dB ke atas, citra hasil ektraksi tidak terlalu rusak dan mulai terlihat jelas. Citra hasil ekstraksi dengan BER tertinggi pada kelima data audio tersebut dapat dilihat pada Gambar 9.

Dari Gambar 9 dapat dilihat bahwa citra hasil ekstraksi setelah serangan AWGN memiliki dampak yang cukup signifikan. Tetapi untuk Audio 1 dan Audio 5 citra hasil ekstraksi masih dapat terlihat dengan jelas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa teknik watermarking yang dilakukan memiliki ketahanan yang baik terhadap serangan AWGN dengan intensitas di atas 40 dB.

    - Dengan Serangan Resampling

Pengujian ini dilakukan dengan mengubah frekuensi sampling data audio host menjadi frekuensi yang lebih rendah, kemudian dikembalikan ke nilai frekuensi sampling asalnya. Hasil pengujian dengan resampling dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. BER Setelah Serangan Resampling

| Frekuensi Sampling | BER (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Audio 1 | Audio 2 | Audio 3 | Audio 4 | Audio 5 |
| 11025 Hz | 1.85 | 0.78 | 3.50 | 0.96 | 6.17 |
| 22050 Hz | 0.018 | 0.11 | 0.58 | 0.46 | 2.10 |
| 33075 Hz | 0.012 | 0.12 | 0.44 | 0.46 | 0.34 |

Hasil di atas menunjukkan nilai BER yang cukup rendah. Jika frekuensi sampling yang diujikan semakin mendekati frekuensi sampling aslinya, maka akan semakin kecil error yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa teknik yang dilakukan memiliki ketahanan yang baik terhadap serangan resampling. Citra hasil ekstraksi juga tidak menejukkan banyak perbedaan dengan citra aslinya dan masih dapat dilihat dengan jelas. Citra hasil ekstraksi setelah serangan resampling dengan BER tertinggi dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Citra Hasil Ekstraksi Setelah Serangan Resampling 11025 Hz Pada (a) Audio 1 (b) Audio 2 (c) Audio 3 (d) Audio 4 (e) Audio 5

3. 2. 5 Dengan Serangan Kompresi

Proses kompresi banyak dilakukan pada data digital untuk mendapatkan data dengan ukuran yang lebih kecil. Maka dari itu, perlu dilakukan pengujian ketahanan watermarking terhadap kompresi. Kompresi dilakukan dengan mengubah audio asli dalam format wav dengan bit rate 1411 kbit/s ke dalam format mp4 dengan bit rate yang berbeda-beda. Berikut adalah hasil uji ketahanan watermarking terhadap kompresi:

Tabel 8. BER Setelah Serangan Kompresi

| Bit Rate | BER(%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Audio 1 | Audio 2 | Audio 3 | Audio 4 | Audio 5 |
| 96 kbit/s | 27.09 | 25.74 | 27.19 | 7.76 | 33.05 |
| 128 kbit/s | 27.09 | 25.74 | 27.19 | 7.76 | 33.05 |
| 160 kbit/s | 27.09 | 25.74 | 27.19 | 7.76 | 33.05 |
| 192 kbit/s | 27.09 | 25.74 | 27.19 | 7.76 | 33.05 |

Hasil di atas menunjukkan nilai BER yang sangat tinggi untuk pada saat watermarked audio dikompresi. Perbedaan bit rate pada proses kompresi tidak mempengaruhi nilai BER yang dihasilkan. Citra hasil ekstraksi setelah serangan kompresi dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Citra Hasil Ekstraksi Setelah Serangan Kompresi Pada (a) Audio 1 (b) Audio 2 (c) Audio 3 (d) Audio 4 (e) Audio 5

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa audio 4 memiliki citra hasil ekstraksi yang cukup jelas, sedangkan citra hasil ekstraksi pada data audio lainnya memiliki hasil yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Maka, dapat disimpulkan bahwa teknik watermarking yang dilakukan hanya memiliki ketahanan yang baik terhadap kompresi pada jenis audio tertentu saja.

## 4. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknik watermarking yang dilakukan dapat menghasilkan watermarked audio yang memiliki kualitas yang baik dan imperceptible sehingga tidak ada perbedaadan antara watermarked audio dengan audio aslinya. BER yang dihasilkan dari proses ekstraksi menunjukkan nilai yang sangat rendah sehingga dapat dikatakan bahwa teknik watermarking ini memiliki ketahanan yang baik. Hasil implementasi menunjukkan nilai SNR di atas 20 dB, MOS di atas 4, dan BER di bawah 5%. Implementasi ini juga menunjukkan bahwa teknik watermarking yang dilakukan memiliki ketahanan yang baik terhadap serangan LPF dan resampling. Untuk serangan kompresi dan AWGN, teknik watermarking ini hanya memiliki ketahanan yang baik untuk jenis audio tertentu. Secara keseluruhan, hasil implementasi yang didapat menunjukkan bahwa teknik watermarking ini dapat diimplementasikan untuk melindungi hak cipta data audio.

## DAFTAR PUSTAKA

G. Zeng and Z. Qiu, (2008). Audio Watermarking in DCT: Embedding Strategy and Algorithm, in Proceedings of 9th International Conference on Signal Processing (ICSP'09), pp. 2193-2196.

M. Pooyan and A. Delforouzi, (2007). Adaptive and Robust Audio Watermarking in Wavelet Domain, in Proceedings of International Conference on International Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIH-MSP 2007), vol. 2, pp. 287-290.

P.K. Dhar and I. Echizen, (2011). Robust FFT Based Watermarking Scheme for Copyright Protection of Digital Audio Data, in Proceedings of  Seventh International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIH-MSP), pp. 181-184.

I. Cox, J. Killian, F.T. Leighton, and T. Shamoon, (1997). Secure Spread Spectrum Watermarking for Multimedia, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 6, no. 12, pp. 1673-1687.

D.N. Rockmore, (2000). The FFT - an algorithm the whole family can use, IEEE Transactions on Computing in Science & Engineering, vol. 2, issue 1, pp. 60-64.